Задание подготовлено в рамках проекта АНО «Лаборатория модернизации образовательных ресурсов» «Кадровый и учебно-методический ресурс формирования общих компетенций обучающихся по программам СПО», который реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

Разработчик

Гозаева Елена Михайловна, ГБПОУ «Тольяттинский социально-экономический колледж»

Назначение задания

МДК 01.01 Реализация технологических процессов технической эксплуатации и сервиса систем вентиляции и кондиционирования воздуха

Тема: Технологии монтажа систем вентиляций и кондиционирования воздуха

Комментарии

КОЗ выполняется в рамках самостоятельной работы обучающихся на уроке и служит этапом формирования новых знаний. Данное задание предлагается обучающимся на начальном этапе изучения последовательности выполнения монтажных работ, инструментов, приспособлений и механизмов для монтажных работ.

К моменту выполнения задания обучающиеся должны быть знакомы:

- с общими понятиями о системах кондиционирования воздуха, о процессе заготовительных работ по производству деталей, узлов для систем кондиционирования воздуха;

- с перечнем необходимых инструментов и расходных материалов, необходимых для монтажа внутреннего блока предложенной системы кондиционирования воздуха и их назначением.

Вы купили настенную сплит-системуMystery MSS-07R06 и решили самостоятельно произвести монтаж внутреннего блока. На семейном совете договорились, что внутренний блок сплит-системы должен быть установлен в гостиной.

Исходя из функциональных требований и дизайна помещения, вы приняли решение смонтировать блок на высоте 2,2 - 2,5 метра от пола. Вы знаете, что стена, на которой вы планируете разместить блок, сделана из бетона. В связи с тем, что монтаж вы будете производить впервые, вам необходимо произвести закупку не только расходных материалов, но и инструментов и оборудования. С одной стороны, вы решили не скупиться, поскольку затем планируете использовать инструменты для подработок. С другой стороны, у вас есть финансовое ограничение - после покупки сплит-системы у вас осталось 19000 рублей.

Поскольку инструменты в доме всегда нужны, у вас уже есть чемодан домашнего мастера, а в нем - набор отверток, дрель-шуроповерт, складная лестница, рулетка, шпатель, пассатижи, напильник.

Ознакомьтесь с правилами монтажа сплит-системы (источник 1). Изучите руководство пользователя (источник 2), а также перечень инструментов и расходных материалов для монтажа сплит-систем (источник 3). Внимательно рассмотрите предложения по товарам (источник 4).

Спланируйте закупки, которые вам необходимо совершить.

Заполните бланк. Отчеркивайте каждое следующее наименование товара строкой.

Бланк

| № п/п | Наименование расходных материалов инструментов, оборудования | Кол-во | Единицы измерения | Итого, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Источник 1

Правила монтажа сплит-системы

Крепеж необходимо осуществлять строго по уровню. При установке внутреннего блока необходимо учитывать распределение потока холодного/горячего воздуха в помещении, учитывая основные технические требования, у казанные в руководстве пользователя.

Выбор местоположения регламентируется минимальным и максимальным расстоянием между внутренним и внешним блоками. Эти показатели обычно указываются производителем и зависят от модельного ряда и характеристик сплит-системы.

Если фирма не указала минимальную длину контура (трассы), то расчет длины трассы выбирают по максимальному значению 5 м. Возможно и увеличение трассы, но в этом случае необходимо рассчитывать на дополнительные расходы. Чтобы рассчитать длину, вами была нарисована схема монтажа сплит-системы:

50 см

230 см

240 см

При самостоятельной установке сплит-системы необходимо заранее подготовить оборудование:

Некоторые считают, что применение риммера не имеет смысла, особенно если труборез новый и не оставляет заусенцев и вмятин, однако это напрасно. Только после произведенных манипуляций по снятию заусенцев край развальцованой трубы сможет максимально плотно прижиматься гайкой, а соответственно, утечка фреона маловероятна. Вместо прибора для устранения заусенцев после нарезки труб можно использовать напильник или наждачную бумагу.

Комплектующих (расходных материалов) потребуется очень много, но все они легко доступны в любом профильном магазине. Не стоит забывать, что все материалы должны быть максимально качественными и подбираться исключительно для устройства, функционально направленного на холод.

Необходимо приобрести провод для подачи питания и подсоединения блоков. В руководстве пользователя указываются необходимые параметры. Если параметры не указаны, то необходимо приобрести стандартный четырехжильный силовой кабель с площадью сечения 2 мм2. Длина подбирается исходя из расстояния трассы, с учетом запаса 30 см.

Еще понадобится подготовить трубы толстостенного типа из мягкой меди, предназначенные для охлаждающих приборов. При ограниченных финансовых возможностях допускается выбор алюминиевых труб. Трубы подбираются меньшего и большего диаметра. Более подробно характеристики указаны в руководстве пользователя. Длина равняется протяженности трассы плюс дополнительный запас 30 см.

Для изоляции труб используется утеплитель из вспененного каучука. Продают его отрезками по 2 м. Для осуществления мер по теплоизоляции потребуется длина, равная протяженности трассы. Синтетический утеплитель применяется на двух диаметрах труб.

В качестве дренажной трубки специалисты рекомендуют использовать шланг-гофру, оснащенную изнутри спиралью из пластика. Так же можно воспользоваться альтернативной деталью - полипропиленовой трубкой. Его протяженность равна длине трассы с надбавкой 80 см.

Источник 2

Руководство пользователя

системы кондиционирования воздуха (сплит-системы)

Источник 3

Состав монтажных комплектов

Стандартный монтажный комплект включает в себя следующие материалы:

- Трубы для хладагента. Необходимы для прокладки трассы между внутренним и внешним блоком, по которой под высоким давлением будет течь хладагент. Обычно используются медные или алюминиевые трубы:

- Теплоизоляция для труб. Представляет собой полимерную трубку (от 10 руб/м), которая подбирается по диаметру трассы и необходима для ее защиты от воздействия солнечных лучей.

- Электрические кабели. Используются для подключения оборудования к электросети, а также для соединения блоков сплит-системы. Сечение кабеля подбирается в зависимости от мощности устройства (от 10 руб/м).

- Пластиковый короб или гофрированная труба. Используется для защиты коммуникаций и электропроводки.

- Кронштейны. Необходимы для крепления внешнего блока к наружной стене дома. Параметры кронштейнов подбираются в зависимости от его размеров и веса, но их толщина должна быть не менее 2 мм, а высота не менее 450 мм (250 руб/шт).

- Крепеж кронштейнов. Применяются специальные дюбели и анкеры диаметром не менее 12 мм. Крепеж внешнего блока. Наружный блок кондиционера крепится к кронштейнам при помощи болтов на 8мм, шайб и гаек (по 4 комплекта на каждую ножку).

- Дренажная трубка. Представляет собой гибкий пластмассовый шланг диаметром от 16 мм для отвода конденсата на улицу или в канализацию.

Дополнительные инструменты и материалы

В некоторых случаях помимо базового комплекта может потребоваться и дополнительная расходка для кондиционеров:

- Монтажная пена. Необходима для герметизации отверстия в стене, через которое проходят коммуникации.

- Кабельные стяжки, изолента, скотч. Используются для плотного соединения электрических кабелей и трассы в тугой жгут.

- Набор сверл. Сверло - это инструмент, который фиксируется в патроне дрели или станке, предназначенный для сверления отверстий в различных материалах. Сверла изготовляются из качественных твердых сталей, что позволяет их использовать для работы с и другими металлами, бетоном или камнем. В зависимости от предназначения сверла делятся на категории по: металлу, дереву, камню и кирпичу, стеклу и плитке.

Инструменты и оборудование для профессионального монтажа.

Установка сплит-системы вполне реально выполнить при помощи инструмента, который имеется в домашней мастерской. Но для профессионального монтажа требуется техника более высокого класса, которая позволяет выполнить аналогичную работу быстрее и качественнее. Для выполнения данной задачи потребуется несколько типов инструмента:

- Измерительный (рулетка, уровень). Установка блоков должна проводиться со строгим соблюдением уровня и по заранее приготовленной разметке.

- Крепежный (отвертки, ключи, шуруповерт). Подбираются исходя из параметров крепежных деталей.

- Электроинструмент (перфоратор, болгарка). Перфоратор необходим для высверливания отверстий под анкеры и сквозного отверстия для трассы. Болгарка или шлифмашина может понадобиться, если в месте прокладки трассы через бетонную стену необходимо удалить часть арматуры.

- Дополнительное оборудование. К нему относится вакуумный насос для осушения трассы перед запуском фреона, промышленный пылесос для удаления пыли и мусора из отверстий, а также инструмент для нарезки и соединения деталей трубопровода.

Источник 4

Товары и цены

| Товар. Технические характеристики | Цена, руб. |
| --- | --- |
| Трубы для хладагента, цена за штуку |  |
| Медная труба 1/4" HALCOR ASTM B280 (6,35 х 0,76 мм; бухта 15 м) st. | 1683,00 |
| Медная труба 1/4" Jintian (6,35 х 0,61 мм, бухта 15 м) pro | 1050,00 |
| Медная труба 1/4" ICG "TOP" (6,35 x 0,55 мм; бухта 15 м) | 930,00 |
| Труба 1/4 алюминиевая Россия 1,0х6,35 бухта 15 м | 850,00 |
| Труба алюминиевая для кондиционеров АД0 1/4" x 1,0 | 577,00 |
| Труба медная (V) Ballu Olympic 3/8" (9,52х0,65х15000 бухта 15 м) | 2415,00 |
| Труба медная Hailiang 1_3/8" (34.93; отрезок 3 м) | 680,00 |
| Медная труба 3/8" Jintian (9,52 х 0,65 мм, бухта 15 м) | 1980,00 |
| Труба алюминиевая для кондиционеров АД0 3/8" x 1,2 | 1075,00 |
| Труба алюминиевая для монтажа кондиционеров 3/8" (9,52*1,2 мм) бухта 15 м | 900,00 |
| Медная труба 1/2" ICG (12,7 x 0,70 мм; бухта 15 м) | 2680,00 |
| Медная труба 1/2" Jintian (12,7 х 0,81 мм, бухта 15 м) st | 3040,00 |
| Труба медная 1/2" HALCOR ASTM B280 (Греция; 12,7 х 0,81 мм; бухта 15 м) st. | 3740,00 |
| Труба алюминиевая для кондиционеров АД0 1/2" x 1,2 | 1431,00 |
| Медная труба 5/8" ICG (15,88 x 0,75 мм) бухта 15 м | 3880,00 |
| Труба медная 5/8" Jintian (15,88 х 0,89 мм, бухта 15 м) st | 417,00 |
| Труба медная 5/8" ICG Standard (15,88 х 0,89 мм, бухта 15 м) st | 4283,00 |
| Труба алюминиевая для кондиционеров АД0 5/8" x 1,5 | 2411,00 |
| Изоляция для труб 1/4’’ Порилекс 35/9 мм, 1 м | 98,00 |
| Изоляция для труб 1/4’’ K-Flex EC 35/9 мм, 1 м, каучук | 398,00 |
| Изоляция для труб 3/8’’ K-Flex EC 22/9 мм, 1 м, каучук | 48,00 |
| Изоляция для труб 3/8’’ Порилекс 22/9 мм, 1 м | 18,00 |
| Каучуковая изоляция в трубках 1/2’’ ST/SK, K-flex, 1 м | 102,00 |
| Изоляция для труб 1/2’’ Thermaflex ThermaSmart PRO, 1 м | 182,00 |
| Каучуковая изоляция в трубках 5/8’’ ECO, черная, K-Flex, 1 м | 148,00 |
| Изоляция для труб 5/8’’ Thermaflex ThermaSmart PRO, 1 м | 192,00 |
| Электрокабели, цена за 1 м |  |
| ВВГнг-LS 5х35 ок (N, PE) 0.66 категория А (РОССИЯ) | 485,00 |
| ВВГнг-LS 5х50 мс (N, PE) 0.66 категория А (РОССИЯ) | 326,00 |
| ВВГнг 4х1.5 ок (N) 0.66 категория А (РОССИЯ) | 106,00 |
| ВВГнг-LS 4х16 мк (N) 0.66 категория А (ОАО "РОССКАТ") | 220,00 |
| ВВГнг-LS 3х2.5 ок (N, PE) 0.66 категория А ГОСТ (ОАО "Кольчугинский завод "Электрокабель") | 32,00 |
| ВВГнг-LS 5х2.5 ок (N, PE) 0.66 категория А ГОСТ (ОАО "Кольчугинский завод "Электрокабель") | 651,00 |
| Провод ПВС 4x2,5 кв.мм. ГОСТ | 77,00 |
| ВВГнг 3х2.5 ок (N, PE) 0.66 категория А ГОСТ (ОАО "Кольчугинский завод "Электрокабель") | 39,00 |
| ВВГнг-LS 4х10 ок (N) 0.66 категория А (РОССИЯ) | 189,00 |
| Кабель-канал 25х16 L2000 пластик с двойным замком УралПак КК-19025016-084 39 | 43,00 |
| Кабель-канал 25х25 L2000 пластик с двойным замком УралПак КК-19025025-060 | 58,00 |
| Труба гофрированная ПВХ с зондом RUVinil 16 мм x 20 м | 118,00 |
| Труба гофрированная полипропилен REXANT 16.5 мм x 10 м | 362,00 |
| Дренажные трубки, цена за 1 м |  |
| Шланг Сибртех спиральный армированный дренажный 30 метров белый | 920,00 |
| Шланг дренажный (бухта 30 м) | 480,00 |
| Шланг Ballu для внутреннего блока кондиционера | 649,00 |
| Шланг дренажный рувинил 16 мм, бухта 30 м) | 540,00 |
| Труба полипропиленовая армированная стекловолокном Lammin 20 мм PP-R PN 20 | 49,00 |
| Труба полипропиленовая Fusitek SDR11 PN10 20, DN16 мм | 34,00 |
| Труба полипропиленовая Valfex SDR11 PN10 20, DN16 мм | 20,00 |
| Крепеж, цена за упаковку |  |
| Дюбель-гвоздь с потайным бортиком 6*40 (100 шт.) | 132,00 |
| Дюбель-гвоздь Tech-KREP SM-G 6/40 6x40 мм 50 шт. | 140,00 |
| Дюбель универсальный с шурупом DUOPOWER 10x50 S (25 шт.) | 135,00 |
| Дюбель-гвоздь Tech-KREP SM-L 6/40 6x40 мм 50 шт. | 150,00 |
| Дюбель-гвоздь 6х60 пот. манжета (полипропилен) (40 шт.) - коробка с ок Tech-Krep | 150,00 |
| Стяжка кабельная (хомут стяжной) EKF plc-c-2.5x200 2.5 х 200 мм 100 шт. | 53,00 |
| Стяжка кабельная (хомут стяжной) РемоКолор 47-2-200 2.5 х 200 мм 100 шт. | 68,00 |
| Стяжка кабельная (хомут стяжной) REXANT 07-0206 2.5 х 200 мм 100 шт. | 245,00 |
| Стяжка кабельная (хомут стяжной) Cablexpert NYT-200x2.5 2.5 х 200 мм 100 шт. | 128,00 |
| Изолента Aviora ПВХ 15 мм x 20 м | 41,00 |
| Attache Клейкая лента Бесшумная (312241) | 73,00 |
| Masterprof клейкая лента HS.070010 | 185,00 |
| Изолента Aviora Proffi ПВХ 19 мм x 20 м | 100,00 |
| Пена монтажная, цена за штуку |  |
| Пена монтажная момент 750 мл стандартная (1/16) ХЕНКЕЛЬ | 620,00 |
| Пена профессиональная BOSTIK Standart 65+, 850 мл NEW | 371,20 |
| Пена профессиональная BOSTIK Standart 65, All Seasons 750 мл | 324,78 |
| Инструменты, цена за штуку |  |
| Измерительная рулетка ЗУБР 34056-05-19 19 мм x 5 м | 289,00 |
| Измерительная рулетка ЗУБР 34052-05-25 25 мм x 5 м | 265,00 |
| Измерительная рулетка ЗУБР Мастер 34052-05-19 19 мм x 5 м | 205,00 |
| Уровень рельс Kapro 905-40-100 100 см | 3828,00 |
| Уровень брусковый 3 глаз. TDM ЕLECTRIC SQ1022-0102 60 см | 780,00 |
| Уровень рельс 3 глаз. matrix 34035 150 см | 565,00 |
| Уровень брусковый 3 глаз. Gross 34372 100 см | 2288,00 |
| Набор диэлектрических отверток GROSS GROSS, до 1000В, тестер, CrMo, двухкомпонентные рукоятки (8 шт.), 12950 | 1 888,00 |
| Набор отверток Кузьмич НИК-008/8 (8 предм.) | 730,00 |
| Набор отверток Sparta 11782 (6 предм.) | 456,00 |
| Набор гаечных ключей FORCE 5161 (16 предм.) | 3 439,00 |
| Набор гаечных ключей Сибртех 15452 (12 предм.) | 729,00 |
| Набор гаечных ключей КАЛИБР НКК-12П (12 предм.) | 850,00 |
| Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo PowerMaxx BS 2014 Basic 2.0Ah x2 Case 34 Н·м | 5 490,00 |
| Аккумуляторная дрель-шуруповерт ДИОЛД ДЭА-18ЛИ-07 36 Н·м | 4 160,00 |
| Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DF333DWYE4 Li-Ion 1.5 А·ч 10.8 В х2 кейс 30 Нм | 4 277,00 |
| Перфоратор сетевой Makita HR2470 (2.7 Дж) | 8 329,00 |
| Перфоратор сетевой BOSCH GBH 240 (2.7 Дж) | 7 299,00 |
| Перфоратор сетевой Bort BHD-700-P (3 Дж) | 3 541,00 |
| УШМ ДИОЛД МШУ-0,95-01, 950 Вт, 125 мм | 2 629,00 |
| УШМ Bort BWS-610-P, 600 Вт, 115 мм | 1 266,00 |
| УШМ ДИОЛД МШУ-0,7-01, 700 Вт, 115 мм | 2 369,00 |
| Вакуумный насос для кондиционера Value Vi 120SV, 51 л/мин | 6 800,00 |
| Вакуумный насос DSZH WK-115N (1ст., 42 л/мин, 4.2 кг) | 4145,00 |
| Профессиональный пылесос СОЮЗ ПСС-7330 1800 Вт | 7 020,00 |
| Профессиональный пылесос Metabo ASA 25 L PC 1250 Вт | 12 999,00 |
| Труборез для пластиковых сточных труб RIDGID PTEC 3240 | 2 230,00 |
| Труборез для металлических труб 14-63 мм ViEiR | 530,00 |
| Труборез для стали и цветных металлов KNIPEX KN-903102SB | 8 097,00 |
| Набор для развальцовки трубок Автоdело 40414 12991 | 965,00 |
| Набор для развальцовки труб 9 пр. 67962107 AIST | 1 705,00 |
| Набор для развальцовки трубок 7 пр. (дюймовый) 67962207-1 AIST | 1 668,00 |
| Пистолет для пены Kraftool PROKRAFT 0685_z03 | 1 200,00 |
| Профессиональный пистолет для пены DEXX | 459,00 |
| Профессиональный пистолет для пены STAYER Professional PROGun 06861_z01 | 590,00 |
| Риммер Value VRT-301 (бочка) | 245,00 |
| Риммер Value VRT-302 (бочка, металл) | 2 535,00 |
| Наждачная бумага P80 230х280 | 20 руб. |
| Наждачная бумага (водостойкая) 230x280 мм. P100 (10шт.). | 250,00 |
| Бумага наждачная, (P-W65x410-100) Р100 (3 шт.) СПБ00004161 | 158,00 |
| Зубр Напильник Профи 33367-200 (1 шт.) | 532,00 |
| VIRA Напильник 820002 200 мм | 200,00 |
| BAHCO Напильник 1-160-08-3-2 (1 шт.) | 941,00 |
| Стремянка ZALGER 511-4 | 1 815,00 |
| Стремянка Nika СМ4 | 1 150,00 |
| Шпатель фасадный Kraftool 10036-350 350 мм | 76,00 |
| Шпатель малярный Kraftool 10035-100 100 мм | 414,00 |
| Плоскогубцы ЗУБР 22024-1-20 200 мм | 436,00 |
| Пассатижи Gross 16975 205 мм | 1 780,00 |
| Сверла, набор |  |
| Производитель: Metabo Тип: по бетону, по дереву, по металлу Количество в наборе (упаковке): 18 шт. | 1190,00 |
| Производитель: Makita Тип: по бетону Диаметр:4 мм, тип хвостовика: цилиндрический Количество в наборе (упаковке): 5 шт. | 400,00 |
| Производитель: Sparta Тип: по бетону, по дереву, по металлу, тип хвостовика: цилиндрический Количество в наборе (упаковке): 18 шт. | 448,00 |

Использованы материалы источников: https://sovet-ingenera.com/vent/cond/ustanovka-split-sistemy.html

Инструмент проверки

| № п/п | Наименование расходных материаов инструментов, оборудования* | Кол-во | Единицы измерения | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Медная труба 1/4" ICG "TOP" (6,35 x 0,55 мм; бухта 15 м) | 1 | бухта | 930 |
|  | Труба медная Hailiang 1_3/8" (34.93; отрезок 3 м) | 6 | м | 1360 |
|  | Изоляция для труб 1/4’’ K-Flex EC 35/9 мм, 1 м, каучук | 6 | м. | 2388 |
|  | Изоляция для труб 3/8’’ K-Flex EC 22/9 мм, 1 м, каучук | 6 | м. | 288 |
|  | Провод ПВС 4x2,5 кв. мм. ГОСТ | 6 | м | 462 |
|  | Кабель-канал 25х25 L2000 пластик с двойным замком УралПак КК-19025025-060 | 1 | м | 58 |
|  | Дюбель универсальный с шурупом DUOPOWER 10x50 S (25 шт.) | 1 | упаковка | 135 |
|  | Труба полипропиленовая Fusitek SDR11 PN10 20, DN16 мм | 7 | м | 343 |
|  | Пена профессиональная BOSTIK Standart 65, All Seasons 750 мл | 1 | шт | 324,78 |
|  | Стяжка кабельная (хомут стяжной) EKF plc-c-2.5x200 2.5 х 200 мм 100 шт. | 1 | упаковка | 53 |
|  | Набор сверл: производитель Makita Тип:по бетону Диаметр:4 мм Тип хвостовика: цилиндрический Количество в наборе (упаковке):5 шт. | 1 | набор | 450 |
|  | Уровень рельс 3 глаз. matrix 34035 150 см | 1 | шт | 565 |
|  | Перфоратор сетевой Makita HR2470 (2.7 Дж) | 1 | шт | 8329 |
|  | Труборез для металлических труб 14-63 мм ViEiR | 1 | шт | 530 |
|  | Профессиональный пистолет для пены DEXX | 1 | шт | 459 |
|  | Набор для развальцовки трубок Автоdело 40414 12991 | 1 | шт | 965 |
|  | Набор гаечных ключей Сибртех 15452 (12 предм.) | 1 | шт | 729 |
| ИТОГО: |  |  |  | 18368,78 |

*порядок следования товаров произвольный

Подсчет баллов

| За каждую верно заполненную строчку с указанием товара и его стоимости | 1 балл |
| --- | --- |
| Максимально | 17 баллов |
| Общая сумма затрат не превышает 19000 рублей | 1 балл |
| Максимальный балл | 18 баллов |