Разработчик: 	Г.В. Инжеватова

Курс: 			Введение в специальность: общие компетенции профессионала

Тема: 			Предварительная работа с источником информации.

Механические свойства материалов

Специальность: 	27.02.04 Автоматические системы управления

Ознакомьтесь с информацией о механических свойствах материалов и способах их определения.

Заполните таблицу. Размерность указывайте в СИ.

Механические свойства материалов

| № п/п | Механическое свойство | Символ | Размерность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |

Механические свойства и способы их определения

Прочность и пластичность

Конструктор, выбирая материал для проектируемой детали и рассчитывая её на прочность (жёсткость, устойчивость), должен располагать данными о механических свойствах материала, которые определяются при механических испытаниях на растяжение, сжатие, срез, кручение и изгиб. Наиболее распространённым является испытание на растяжение статической нагрузкой. Испытание проводят на разрывных или универсальных машинах; применяют специальные образцы, имеющие в поперечном сечении форму круга (цилиндрические образцы) или прямоугольника (плоские образцы); Для цилиндрических образцов отношение расчётной начальной длины l0 к начальному диаметру d0 называют кратностью образца; на практике применяют образцы с кратностью 2,5, 5 и 10.

ε = Δl/l0 - относительное удлинение;

σ = N/А0 - нормальные напряжения, МПа;

N - продольная сила, кН

А0 - начальная площадь поперечного сечения

σпц - предел пропорциональности, наибольшее напряжение, до которого справедлив закон Гука: σ = Еε;

Е - модуль нормальной упругости, модуль Юнга, МПа, характеризует жёсткость материала; для стали Е = 210000МПа; для алюминия Е = 68000 МПа; МПа - мегапаскаль;

σт - предел текучести, напряжение, при котором происходит рост пластической деформации при неизменной нагрузке; размерность - МПа;

σв - предел прочности (временное сопротивление), условное напряжение, соответствующее наибольшей нагрузке, выдерживаемой образцом до разрушения, МПа.

При испытании на сжатие пластические материалы до предела текучести ведут себя так же, как и при растяжении, но далее образец сплющивается.

При испытании некоторых пластичных материалов (медь, алюминий), а так же хрупко-пластичных материалов на диаграмме не образуется ясно выраженной зоны (площадки) текучести; для таких материалов вводится условный предел текучести σ0,2, равный напряжению, при котором продольная деформация образца составляет 0,2%, МПа.

При испытании хрупких материалов (чугун, закалённая сталь) установлено, что они способны выдерживать гораздо большие нагрузки при сжатии, чем при растяжении: 
σвс/ σвр = 3..5

Критерии (показатели) прочности:

предел прочности, предел текучести, условный предел текучести.

Критерии пластичности:

относительное удлинение после разрыва (δ,%)

δ = [ ( lк - l0) / l0] *100;

относительное сужение после разрыва (ψ,%)

ψ = [ (А0 - Ак) / А0] *100;

А – площадь поперечного сечения образца.

Твёрдость.

Твёрдость по Бринеллю обозначается НВ. При этом стандартном методе в поверхность образца вдавливают закалённый стальной шарик диаметром D(2,5; 5; 10мм). После снятия нагрузки на поверхности образуется отпечаток в виде сферической лунки 
диаметром d. Диаметр лунки измеряют лупой, на окуляре которой нанесена шкала с делениями; по специальным таблицам определяют твёрдость, единицы измерения не записывают; например, 180НВ; способ не является универсальным, его используют для материалов малой и средней твёрдости: сталей с твёрдостью не более 450НВ, цветных металлов - не более 200НВ. Для них установлена корреляционная связь: σв = 3,4НВ - для горячекатаных углеродистых сталей, σв = 4,5НВ - для медных сплавов, σв = 3,5НВ - для алюминиевых сплавов.

Твёрдость по Виккерсу обозначают НV; в поверхность вдавливают алмазную четырёхгранную пирамиду, отпечаток получают в виде квадрата, диагональ которого измеряют и по специальным таблицам определяют твёрдость; метод применяют для тонких поверхностных слоёв; например, после азотирования стали твёрдость 800 НV.

Твёрдость по Роквеллу. Этот метод наиболее универсален и наименее трудоёмок; прибор Роквелла имеет три шкалы: А, В, С; обозначают твёрдость НRА, НRВ, НRС. 
Шкалу С используют для твёрдых материалов (>350НВ), например закалённых сталей; пределы измерения твёрдости по этой шкале 20 - 70; шкалы А, С - вдавливают алмазный конус с углом при вершине 120º.

Ударная вязкость

Ударная вязкость определяется на маятниковом копре; предусмотрены испытания образцов с концентратором напряжений трёх видов: U-образным, V-образным и Т-образным; соответственно ударную вязкость обозначают: КСU, КСV, КСТ; единица измерения - мегаджоуль на квадратный метр (МДж/м2).

Инструмент проверки

Механические свойства материалов

| № | Механическое свойство | Символ | Размерность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Предел пропорциональности | σпц | МПа |
| 2. | Предел текучести | σт | МПа |
| 3. | Предел прочности (временное сопротивление) | σв | МПа |
| 4. | Условный предел текучести | σ0,2 | МПа |
| 5. | Модуль Юнга | Е | МПа |
| 6. | Твёрдость по Бринеллю | НВ | не указывается |
| 7. | Твёрдость по Роквеллу (шкала А, шкала В, шкала С) | НRА, НRВ, НRС | не указывается |
| 8. | Твёрдость по Виккерсу | НV | не указывается |
| 9. | Относительное удлинение после разрыва | δ | % |
| 10. | Относительное сужение | ψ | % |
| 11. | Ударная вязкость | КСU, КСV, КСТ | МДж/м2 |

Примечание: последовательность строк может быть произвольной.

| За каждую полностью с верно заполненную строку | 2 балла |
| --- | --- |
| За каждую строку, заполненную с одним пропуском или ошибкой | 1 балл |
| Максимальный балл | 22 балла |